| Rohrdurchmesser Tabelle Nennweite DN ¦ Nennweite Zoll ¦ Außendurchmesser ¦ Innendurchmesser ¦Wanddicke |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nennweite DN | Nennweite Zoll | Außendurchmesser [mm] | Innendurchmesser [mm] | Wanddicke [mm] |
| 6 | 1/8" | 10,20 | 6,20 | 2,00 |
| 8 | 1/4" | 13,50 | 8,80 | 2,35 |
| 10 | 3/8" | 17,20 | 12,50 | 2,35 |
| 15 | 1/2" | 21,30 | 16,00 | 2,65 |
| 20 | 3/4" | 26,90 | 21,60 | 2,65 |
| 25 | 1" | 33,70 | 27,20 | 3,25 |
| 32 | 1 1/4" | 42,40 | 35,90 | 3,25 |
| 40 | 1 1/2" | 48,30 | 41,80 | 3,35 |
| 50 | 2" | 60,30 | 53,00 | 3,65 |
| 65 | 2 1/2" | 76,10 | 68,80 | 3,65 |
| 80 | 3" | 88,90 | 80,80 | 4,05 |
| 100 | 4" | 114,30 | 105,30 | 4,50 |
| 125 | 5" | 139,70 | 130,00 | 4,85 |
| 150 | 6" | 165,10 | 155,40 | 4,85 |
|  |  |  |  | alle-meine-vorlagen.de |